附件1  设备、耗材需求表

| 序号 | 设备 名称 | 设备、耗材 性能需求参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 1、整机推荐用户接入数不小于（含）100； 2、采用三路双频设计，一个2.4GHz/5GHz可变射频卡，两个5GHz射频卡； 3、支持802.11ac wave2标准； 4、整机最大6条空间流，且全部支持MU-MIMO； 5、5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps； 6、整机最大接入速率≥2600Mbps； 7、2个10/100/1000Base-T以太网上联端口，其中一个支持IOT扩展； 8、支持蓝牙4.0（内置）； 9、支持iBeacon协议，可扩展摇一摇、蓝牙定位等丰富的蓝牙应用； 10、具备全尺寸USB接口； 11、设备可支持不小于32个虚拟AP； 12、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 13、支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 14、具备无线网络强可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用； 15、无线接入点支持与网络管理系统进行联动，支持通过网管软件进行配置和拓扑发现，能进行状态监测和告警，实现有线无线一体化网管平台。 | 25 | 台 |
| 2 | 无线AC管理器 | 1、配置千兆电口数≥8；千兆光口数≥2个； 2、默认至少支持32个AP管理权限，最大可通过升级license支持管理≥200个AP； 3、802.11转发性能≥8G，单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6K（提供官网截图）； 4、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式； 5、支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证； 6、支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计； 7、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络； 8、提供AC的WEB管理界面，能够管理AP还能管理AP下联的用户，可以对用户进行限速和限制用户连入网络等行为。 | 1 | 台 |
| 3 | POE交换机 | 1、最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2、包转发率≥42Mpps； 3、交换容量≥56Gbps； 4、支持POE和POE+远程供电，POE同时可供电端口数≥24个，POE+同时可供电端口数≥12个； 5、MAC地址表大小≥8K； 6、采用静音无风扇节能设计，工作温度0-55°； 7、支持面板自带一键查看POE供电状态功能（提供官网截图）； 8、支持防雷等级≥8KV（提供官网截图）； 9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 10、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 11、防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能（提供官网截图）； 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 2 | 台 |
| 4 | 网线 | 超五类4对非屏蔽电缆（≥305米/箱） | 7 | 箱 |
| 5 | 水晶头 | 超五类非屏蔽RJ45水晶头镀金50µ"（≥100/盒） | 2 | 盒 |
| 6 | 模块 面板 | 超五类 | 25 | 套 |
| 7 | 线槽 | 4线槽 | 300 | 米 |
|  |  | 6线槽 | 150 |  |
|  |  | 8线槽 | 30 |  |